Sekce vysokohorské turistiky KČT

Metodické informace 1/2009

GPS v turistice

(seminář lektorů 9.-11.9.2009 Dobrošov)

„Technologie satelitní navigace pomohla překonat mnoho utrpení a rizik, které byly do té doby s aktivním využíváním volného času spojeny. Přenosné přijímače umožňují absolvovat cesty v neznámých oblastech s pocitem jistoty, bez obav ze ztráty orientace. Jsou využívány k určování polohy, směru, rychlosti, vzdáleností a času“.

Systém GPS:

Složení:

1) soustava 24 aktivních satelitů NAVSTAR GPS

2) systém 5 pozemních řídících stanic

3) ruční přijímač GPS

Funkce:

Globální poziční systém vychází z výpočtu vzdálenosti mezi uživatelem ručního přijímače GPS na Zemi a  GPS satelity. Základ celého systému tvoří soustava 24 satelitů GPS  na 6 kružnicových oběžných drahách ve výšce 20 200 km. Na každé oběžné dráze jsou 4 aktivní satelity umístěné tak, aby na kterémkoli místě na  Zemi byly nad obzorem alespoň 4 družice. Družice jsou  vybaveny palubním počítačem, atomovými hodinami a vysílačem radiového signálu. Během svého pohybu na oběžné dráze družice nepřetržitě vysílají údaje o přesném čase a své poloze, které zpracovává ruční přijímač GPS na Zemi.

Soustava satelitů a satelit NAVSTAR

Základní charakteristiky GPS přístrojů pro turistiku:

1/rozměry-menší než u automobilových přístrojů

Turistická navigaceNavigace pro automobil

2/odolnost-  vůči dešti, mechanickému namáhání

3/ovládání-snadnější přístup do menu přístroje, možnost ovládat v rukavicích

4/napájení-z baterií AA, delší provozuschopnost s těmito bateriemi

Rozdělení turistických GPS přístrojů:

1/nemapové ruční přijímače GPS-nemají možnost práce s mapou, displej je monochromatický,    zobrazují  se  jen ty body a linie, které si uživatel sám vytvořil

2/mapové ruční přijímače GPS-umožňují použití nainstalovaných map, displej může být jak černobílý, tak barevný

Nemapový přístroj         Mapový přístroj

Mapy pro turistické ruční přístroje:

Mapové turistické přístroje umožňují do přístroje nainstalovat mapy pomocí softwaru výrobce přístroje.

Program MapSource od Garminu je obecný komunikační sw, který umožňuje tvořit a zálohovat trasové body, prošlé trasy a plánované trasy a ty pak přenášet z PC do GPS  a zpět.

Výběr turistických map je omezený výrobcem ,  mapový software je vždy zpracován jen pro přístroje vlastní značky a danou lokalitu. Pokrytí  Evropy turistickými mapami je dobré,  pro nejpoužívanější přístroje  Garmin je označení map TOPO.

Mapa TOPO CZECH3                        Mapa TOPO Rakousko v2

Rozdělení map:

1/neroutovatelné mapy: nenabízí  automatické  vykreslení  a  vedení  trasy po turistických stezkách a cyklotrasách.

Navigace po turistických značkách a cyklostezkách by byla možná jen s poměrně velkou chybovostí ve výpočtu trasy. Mění se i turistické značky, ale neexistuje žádný informační systém pro systémy GPS, který by tyto změny hlásil ( polní cesty a pěšiny se zjišťují z leteckých snímků jen jednou za 3 roky).

2/routovatelné mapy: po zadání výchozího a koncového (průběžného)  bodu  přístroj trasu vykreslí na mapě. Během cesty uživatele vede, dává mu tedy pokyny k odbočení. Pokyny jsou buď pouze grafické, nebo také zvukové (pípnutí).

Neroutovatelná mapa                      Routovatelná mapa

3/mapy turistické: mapy jsou zpracovány pro použití v turistice a cykloturistice, jsou většinou

obdobou turistických map  KČT .

Mapa TOPO CZECH 3 - turistická a navigační mapa České republiky  určená pro většinu mapových GPS Garmin.

Mapy obsahují vrstevnice, turistické trasy,  komunikace , železnice, vodní díla a toky, významné turistické cíle a body, označení vrcholů, lesní plochy, el. vedení, naučné stezky, stanice Horské služby.

Mapy jsou většinou zpracovány vektorově, to znamená, že jednotlivé body jsou propojeny liniemi. Turistické mapy Garmin TOPO nabízejí i možnost výpočtu trasy při tvz.autoroutingu-lze použít na kole a v autě.

Základní funkce a popis ručních přístrojů GPS:

-satelitní stránka znázorňuje zobrazení síly signálu a počet přijímaných družic

-GPS Kompas + el.kompas umožňuje navigaci na stanovený bod pomocí zobrazení směru trasy

-zobrazení mapy 2D + 3D (podpora reliéfního zobrazení)

-autorouting-umožňuje použití  GPS pro výpočet trasy po silnici pro automobil

-plánování tras- je možná  příprava a  zpracovaní túry v GPS

Fialová barva značí plánovanou trasu, černá barva již prošlou trasu a modrá šipka směr cesty

-itinerář trasy-uvede  časové údaje, výškový profil, počet kilometrů do cíle..

Zobrazení metrů do dalšího bodu

-záznam protokolu trasy – na přístroji vidíme prošlou trasu včetně údajů, trasu jde uložit do paměti

přístroje a následně využít

-konfigurovatelný trasový počítač- zobrazí hodnotové údaje o pohybu a prošlé trase (čas

pochodu, kilometry,zastávky,rychlost,nadmořskou výšku a jiné)

Zobrazené údaje lze nastavit podle osobních požadavků

-tvorba  a správa trasových bodů-umožňuje při plánování túry  zadání zajímavých bodů na trase,

jejich přejmenování a uložení

-podpora POI-uživatelské body zájmu je možné využít  podle našeho zájmu (čerpací

stanice,nemocnice,  stanice Horské služby a jiné)

-vytváření vlastních profilů-umožňuje  nastavení GPS podle způsobu použití (pro turistiku,

automobil, vodu, cyklistiku...)

-konfigurace pořadí nabídek-menu přístroje je možné uzpůsobit našemu požadavku

-výpočet plochy-projitím dané plochy se provede její výpočet

-výškoměr a barometr-na základě barometrického měření a měření GPS je možné získat informace

o barometrickém tlaku a změny  výšky v čase

-prohlížeč obrázků-u přístrojů s fotoaparátem je možné uložení fotografií v přístroji a jejich následné

zobrazení s údaji (souřadnice, mapa) o místě pořízení fotografie

Další sw příslušenství přístrojů GPS:

-bezdrátový přenos dat

-stopky

-kalendář

-budík

-kalkulačka

-východ a západ slunce a měsíce

-podpora  geocachingu a jiné

Základní úkoly pro použití GPS přístroje:

1/výběr a nastudování oblasti z papírových map, map v PC, souřadnic, zjištění zajímavých míst

a důležitých zájmových bodů (odbočky cest, sedla, chaty, vrcholy..)

2/zapnutí a nastavení mapy dané oblasti v přijímači GPS

3/nastavení zájmových bodů v GPS, přidání a úprava popisek, zadání souřadnic

4/kontrola zadaných dat v přístroji, kontrola nabití baterie

Navigační proces:

1/navigace na zájmový bod (odbočky cest, sedla, chaty, vrcholy..) –zvolením  daného bodu a

spuštěním navigace se provede výpočet z výchozího místa na zadaný bod (buď po silnici, nebo

vzdušnou čarou). Pokud se zvolí při turistice navigace mimo silnici, GPS v podstatě funguje jako

kompas s mapovým podkladem.

Zadání trasového bodu zvolíme tvz.špendlíkem                                     Navigace na daný směr

2/navigace trasou pomocí několika zájmových bodů- po docílení prvního bodu přístroj automaticky

začne navigovat na bod následující

3/navigace pomocí prošlé trasy-pomocí záznamu lokalizačních bodů a jejich časovému uložení se

vytvoří ucelený záznam-trasa, která se uloží do paměti přístroje. Novým spuštěním uložené trasy je

možno projít opětovně danou trasu.

Použitý  materiál a odkaz:

www.garmin.cz -výrobce turistických ručních přístrojů a sw

www.naviguj.cz-informace o přístrojích, použití, testy

http://mapy.mk.cvut.cz/ -volně stažitelné mapy

http://www.path.cz/forum/-diskuzní  fórum o navigacích a sw

http://www.svet-gps.cz/-specializovaný internetový obchod s GPS navigací

http://www.gpscentrum.cz/- specializovaný obchod s GPS navigací, servis a aktualizace map

http://www.horskasluzba.cz/- složka  všech  záchranných stanic v ČR  pro  GPS přístroje

GPS Praktická uživatelská příručka-Radek Hojgr, Jan Stankovič-kniha seznamuje se základy práce

s  GPS ,  nastavením GPS, práce s mapou

Zpracoval: Roman Holubjak